[image: image1.wmf]5



[image: image14.png]MOmicof st W&
20 N0 AN ek e

§




[image: image15.png]



Es el plano, en el cual están contenidas las 32 direcciones notables de la brújula tomando como referencia los puntos cardinales Norte(N), Sur (S), Este (E) y Oeste(O).

Observaciones:

· En el gráfico podrá observar la notación: NNE, NE 1/4N, NE, y otros; la forma de leer es la siguiente:
NE ………….Nor-Este 
SO ……Sur-Oeste

NNE ……….Nor-Nor-Este
SSO…..Sur-Sur-Oeste

NE1/4N…..Nor-Este-1/4-Norte 
SO1/4O..Sur-Oeste-1/4-Oeste
N1/4NE…..Nor-1/4-Nor-Est
S1/4-SO..Sur-1/4-Sur-Oeste
· El menor ángulo formado por dos direcciones contiguas mide 11º 15’, por ejemplo las direcciones (contiguas) NE y NE 1/4E forman 11º 15’.

· De lo anterior se deduce que para determinar el ángulo que forman 2 direcciones cualesquiera, se determina el número de espacios entre éstas y se multiplica por 11º 15’, por ejemplo el menor ángulo formado por las direcciones N y ONO mide 6 x 11º 15’ = 67º 30’ ya que entre éstas hay seis espacios (ver gráfico).


La dirección NE

:
es equivalente a N45ºE y 

viceversa 

La dirección S1/4SO
:
es equivalente a S11º 15’ O y 

viceversa

La dirección NO1/4O
:
es equivalente a N56º15’O y 

viceversa

La dirección ESE

:
es equivalente a S67º30’E y 

viceversa

La dirección O1/4NO
:
es equivalente a N78º45’O y 

viceversa
1. Rafael y Antonio parten de un mismo punto y camina de la siguiente manera: Rafael da 3 pasos al Norte, luego 12 pasos al Este y 5 pasos al Norte mientras Antonio dá 8 pasos al Este, luego 7 pasos al Sur y finalmente 24 pasos al Este. ¿A cuántos pasos se encuentran uno del otro?

2. Una persona hace un recorrido de la siguiente manera: 8Km al Este; luego 10km al Norte; 5km al Sur y finalmente “n” km al Este, si la distancia desde el punto de partida al punto de llegada de llegada es de 5
[image: image16.jpg]


. Hallar el valor de “n”

3. Un móvil se desplaza 520km en dirección N(E, si Tan(=
[image: image2.wmf]12

5

 ¿Cuántos kilómetros hacia el norte, se ha desplazado el móvil?

4. Escribir los rumbos en:

[image: image3.png]il
S0




5. Un barco navega a 20km/h hacia el Este. En un instante desde el barco es visto un faro en el rumbo N53ºE y al cabo de 2 horas es visto nuevamente el faro, desde el barco, en la dirección O37ºN. ¿Cuál es la suma de las distancias del faro a la 1ra y la 2da observación?

6. Un navío de un puerto N(E, hasta un punto “P” situado a 16km del puerto. Luego de dicho punto se dirige 40km hacia Este, y desde su nueva ubicación hacia el sur 8km. Si su recorrido termina en un punto que se encuentra en la misma dirección Este respecto de su punto de partida, calcula “(”.

7. Un pueblo se encuentra a 25km al norte de otro que a su vez está a 25
[image: image4.wmf]3

km al este de un tercero ¿En que dirección está el tercer pueblo del primero?

8. Si desde P se observan los puntos Q, R y T en las direcciones ENE, NNO y SSO respectivamente, cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera (V) y cuál es falsa (F).


1. Una persona parte de un punto P con rumbo N30ºE; luego de avanzar 20m cambia de rumbo y se dirige hacia el SUR; ¿Cuánto debe avanzar en esta dirección para al ESTE de P?

a) 8
[image: image5.wmf]3

m
b) 10m
       c) 8m

d) 10
[image: image6.wmf]3

m
e) 8
[image: image7.wmf]2

m

2. Una persona parte de un punto P y avanza 5m en dirección al NORTE hacia un punto Q; luego avanza 5m hacia el OESTE hasta un punto M; luego avanza 5m hacia el SUR hasta el punto T. ¿En que dirección se encuentra T respecto de Q?

a) NO

b) NE
       c) SO

d) SE

e) S30ºO

3. Un móvil parte de un punto A y recorre 12m en dirección NE, luego cambia de rumbo y recorre 35m en dirección NO. ¿A que distancia se encuentra del punto A?

a) 37m
b) 40m
    c) 47m

d) 50m
e) 55m

4. Una persona parte de un punto P con dirección N(ºE hasta llegar a un punto Q. luego camina 5m hacia el ESTE, 6m hacia el SUR encontrándose exactamente al ESTE de P. si para regresar al punto de partida camina 13m, calcular aproximadamente el valor de (º.

a) 37º
b) 53º
     c) 60º

d) 45º
e) 30º

5. ¿Cuánto mide el menor  ángulo formado por las direcciones NNE y OSO?

a) 90º
b) 135º
c) 112º30’

d) 45º
     e) 122º30’

6. Un móvil recorre x metros en dirección S(ºO, luego se desplaza hacia el ESTE (2x) metros y se encuentra al S(ºE respecto del punto de partida. Si ( + ( = 90º, calcular (.

a) 30º
b) 45º
      c) 60º

d) 75º
e) 90º

7. Dos autos están viajando hacia el norte, uno va 24m delante del otro. En cierto momento ambos divisan simultáneamente un ovni, el primero con un ángulo de elevación de 53º y el segundo con un ángulo de elevación de 30º. ¿A que altura está el ovni? (aprox.)

a) 24m
b) 25m
  c) 22,5m

d) 23,3m
      e) 26,2m

8. Escribir N-43’-O expresando el número de grados medidos en el sentido de las manecillas del reloj a partir del Norte.

a) 227º
        b) 313º
      c) 43º

d) 47º
        e) 317º

9. Una persona camina 40km en la dirección N-37ºE, luego camina 40
[image: image8.wmf]2

km en la dirección S45ºE y finalmente recorre 58km hacia el Oste. A que distancia se encuentra la persona de su posición inicial.

a) 138

b) 10
  c) 80
[image: image9.wmf]2


d) 18

e) 5
[image: image10.wmf]3


10. El ángulo que forman N-30ºE y S20ºE es:

a) 50º

b) 150º    c) 130º

d) 160º

e) 10º

11. Desde una estación se ven 2 faros A y B en direcciones N-y N-E; pero si A estuviera a la mitad de la distancia ala que realmente está se observaría al Oeste de B. ¿Cómo sería las comparaciones de las distancias de A y B a la estación?

a) 
[image: image11.wmf]2

:1

b) 2: 1
      c) 4: 3

d) 5: 3

e) 1: 1

1. ¿Qué ángulo forman ______ y SSE.

2. espués de haber recorrido ______ se encuentra que se ha caminado 10
[image: image12.wmf]2

km más hacia el sur que hacía el Este. ¿Cuál es la dirección seguida?

3. Una persona hace un recorrido de la siguiente manera: 12 metros al sureste; luego __________ al Oste y finalmente 2 metros al Noreste ¿A que cuántos metros del punto de partida se encuentra?

4. Juan se encuentra a 32m de José en la dirección S60ºO y María se encuentra a 24m de José en la dirección N30ºO. ____________ entre Juan y María.

[image: image13.png]



FICHA DE LA ROSA NAUTICA





ÁNGULOS HORIZONTALES


(Plano Horizontal)





�





El ángulo formado por dos direcciones de la Rosa Náutica es: 11º15’





Rosa náutica


�





REFORZANDO


MIS CAPACIDADES








PAGE  
AyudaparaDocentes.com

_1231526533.unknown

_1231531578.unknown

_1231531630.unknown

_1231531347.unknown

_1231527522.unknown

_1231530750.unknown

_1231527728.unknown

_1231526845.unknown

_1231526480.unknown

